Performanse računarskih sistema – Peta laboratorijska vježba

U ovoj laboratorijskoj vježbi izvršena je analiza M/M/c sistema koji se sastoji od jednog reda čekanja i c servera. Ovi sistemi predstavljaju proširenje M/M/1 sistema na slučaj s više servera i opisuju se Kendall-ovom notacijom A/S/c, gdje M označava Markovljev (eksponencijalni) proces pristizanja poslova i usluživanja. Pretpostavka je da je prosječno pristizanje poslova u red λ i da je broj poslova prisutnih u sistemu n (poslovi koji se nalaze u redu i koji se obrađuju na serverima). Prosječno usluživanje poslova na svakom od servera je μ. Prosječno usluživanje sistema je tada nμ (n ≤ c).

Prema Kendall-ovoj notaciji, M/M/c sistem pretpostavlja: eksponencijalnu raspodjelu vremena između dolazaka poslova, eksponencijalnu raspodjelu vremena usluživanja, c identičnih servera, beskonačan kapacitet sistema (B = ∞), beskonačan broj potencijalnih poslova (N = ∞), te FCFS disciplinu usluživanja (eng. First Come, First Served).

Dijagram stanja M/M/c sistema

Kao i kod M/M/1 sistema, analiza se zasniva na procesu rođenja i smrti (eng. birth-death process). Tok sistema se opisuje tranzicijama između stanja, gdje stanje n označava ukupan broj poslova u sistemu. Na osnovu toga, vjerovatnoća da se u sistemu nalazi n poslova je:

Pn=(cρ)nn!P0, n=1,2,…c(cρ)nc!cn-cP0, n>c

Intenzitet saobraćaja kod ovih sistema je ρ = λ / (cμ). Ovaj parametar mora biti manji od 1 (ρ < 1) kako bi sistem bio u stabilnom stanju. Za razliku od M/M/1 sistema gdje je uslov stabilnosti 
ρ = λ / μ < 1, ovdje je dovoljno da ukupno opterećenje sistema ne premaši kapacitet svih servera zajedno. Suma svih vjerovatnoća je jednaka jedinici i na taj način dolazimo do vrijednosti P₀:

Pn=(cρ)nn!P0+(cρ)nc!cn-cP0=1

P0=10c-1(cρ)nn!+(cρ)cc!(1-ρ)

Uvrštavanjem P₀ u Pₙ dobijamo izraz koji zavisi samo od intenziteta saobraćaja ρ i broja servera c. Značajna vjerovatnoća je ona koja nam govori da li su svi serveri zauzeti:

P(K≥c)= n=c∞Pn=P0(cρ)cc!ρn-c=(cρ)cc!(1-ρ)P0

Ova formula se zove Erlang-ova C formula i označava se sa κ. Novi posao koji pristiže u sistem smješta se u red ako su svi serveri zauzeti.

Prosječan broj poslova u sistemu

Prosječan broj poslova u sistemu računamo pomoću matematičkog očekivanja:

En= nPn=(cρ)cρP0c!(1-ρ)2+cρ=cρ+ρκ1-ρ

Prosječan broj poslova u redu čekanja

Formula za prosječan broj poslova koji čekaju u redu je:

q=n=c+1∞n-cPn=ρ(cρ)cc!(1-ρ)2P0=ρκ1-ρ

Prosječno odzivno vrijeme sistema

Koristeći Little-ov zakon možemo izračunati prosječno odzivno vrijeme sistema. Little-ov zakon kaže da je prosječan broj poslova u sistemu jednak proizvodu prosječnog odzivnog vremena i prosječne stope pristizanja (E[n] = λ · r). Na osnovu toga:

r=E[n]λ=1μ+κcμ(1-ρ)

Prosječno vrijeme čekanja posla u redu

Prosječno vrijeme čekanja posla u redu je:

w=qλ=ρκ1-ρ∙1λ=κcμ(1-ρ)

Zaključak

Na osnovu izvedenih formula mogu se izvesti zaključci o performansama M/M/c sistema. Može se primjetiti da će performanse ovakvih sistema biti bolje sa porastom broja servera c. Prosječno odzivno vrijeme r i prosječno vrijeme čekanja posla u redu w bi se tada smanjilo, što je direktna prednost sistema s više servera u poređenju s M/M/1 sistemom.

S druge strane, porastom intenziteta saobraćaja ρ performanse bi bile lošije i imali bi rast r, w i q. Kada intenzitet saobraćaja teži ka 1 (ρ → 1), svi posmatrani parametri teže ka beskonačnosti, što je analogno ponašanju M/M/1 sistema.

Koristeći Erlang-ovu C formulu (κ), možemo precizno odrediti vjerovatnoću čekanja u redu i optimizovati broj servera za date zahtjeve performansi. Ovo je posebno korisno pri dimenzionisanju računarskih sistema i mrežne infrastrukture gdje su poznate stope dolazaka zahtjeva i kapaciteti usluživanja.